Structure du Programme (Extrait de Code)

Projet : Voltmètre / Fréquencemètre

- La Boucle Principale

void loop() { bool etatBouton = digitalRead(boutonPin); // Lecture de l'état actuel du bouton (HIGH ou LOW) if (etatBouton == LOW && etatBoutonPrec == HIGH) { // Détection si le bouton est appuyé page = (page + 1) % 3; // Incrémente la page. Le modulo 3 permet de revenir à 0 après 2 lcd.clear(); delay(200); } etatBoutonPrec = etatBouton; // Mémorise l'état actuel pour le prochain tour de boucle if (page == 0 ¦¦ page == 1) { // Si on est sur les pages Voltmètre (0 ou 1) => calcul de tension calculerVoltmetre(); } else { // Sinon (page 2) => calcul de fréquence calculerFrequence(); } if (millis() - tDernierAffichage > 300) { // Vérifie si 300ms se sont écoulées depuis le dernier affichage afficherLCD(); // Met à jour l'écran tDernierAffichage = millis(); // Redémarre le chronomètre d'affichage } }

- Les fonctions de calcul

- Fonction voltmètre

void calculerVoltmetre() { // Fonction pour le voltmètre int mesureNum = analogRead(pinVoltmetre); // Lecture analogique (0 à 1023) // Tension instantannée tensionInstantanee = mesureNum * (5.0 / 1023.0); // Conversion produit en croix vers des Volts (0 à 5V) // Vmoy somme -= mesure[nb]; // On retire l'ancienne valeur stockée à cet index de la somme totale mesure[nb] = tensionInstantanee; // On remplace par la nouvelle mesure somme += mesure[nb]; // On ajoute la nouvelle mesure à la somme totale nb = (nb + 1) % NB_ECH; // On avance l'index d'une case (et on revient à 0 si on dépasse 99) valeurMoyenne = somme / NB_ECH; // Calcul de la moyenne // Veff float sommeCarres = 0.0; // Somme des carrés for (int i = 0; i < NB_ECH; i++) { // Parcours entier du tableau sommeCarres += mesure[i] * mesure[i]; // Addition des carrés de chaque tension } valeurRMS = sqrt(sommeCarres / NB_ECH); // Calcul de la tension efficace // Vac float varTemp = valeurRMS * valeurRMS - valeurMoyenne * valeurMoyenne; // Calcul de la composante alternative seule au carré if (varTemp < 0) varTemp = 0; // Sécurité pour éviter racine d'un nombre négatif valeurRMS_AC = sqrt(varTemp); // Calcul de la composante alternative seule delay(100); // Delay pour lisser l'évolution des valeurs à l'écran }

- Fonction fréquencemètre

void calculerFrequence() { // Fonction pour le fréquencemètre long timeout = 2000000; // Sécurité qui permet de sortir de la boucle while au bout de timeout µs unsigned long t1, t2; // Variables pour stocker les temps (en microsecondes) unsigned long startWait = micros(); // On lance un chronomètre de sécurité while(analogRead(pinGBF) > 500) { // Attend que le signal soit en BAS (en dessous de ~2.44V) if (micros() - startWait > timeout) { frequence = 0.0; periode_ms = 0.0; return; // Si trop long, on quitte la fonction } } while(analogRead(pinGBF) < 520) { // Attend que le signal soit en HAUT (en dessous de ~2.54V) (Utilisation de deux seuils (500 et 520) pour éviter le bruit (Hystérésis logicielle)) if (micros() - startWait > timeout) { frequence = 0.0; periode_ms = 0.0; return; // Si trop long, on quitte la fonction } } t1 = micros(); // On mémorise l'heure exacte du premier passage par 520 (début de période) while(analogRead(pinGBF) > 500) { // Attend que le signal repasse en dessous de 500 if (micros() - startWait > timeout) { frequence = 0.0; periode_ms = 0.0; return; // Si trop long, on quitte la fonction } } while(analogRead(pinGBF) < 520) { // Attend que le signal repasse au dessus de 520 (Une période complète) if (micros() - startWait > timeout) { frequence = 0.0; periode_ms = 0.0; return; // Si trop long, on quitte la fonction } } t2 = micros(); // On mémorise l'heure exacte du second passage par 520 unsigned long periode_us = (t2 - t1); // Différence de temps en microsecondes if (periode_us > 0) { // Sécurité qui vérifie que la période est positive frequence = 1000000.0 / periode_us; // f = 1 / T (avec conversion µs en secondes) periode_ms = periode_us / 1000.0; // Conversion en millisecondes pour l'affichage } }