Document : Correctif logiciel

Projet : Fréquencemètre

- Le Problème (Rappel)

Comme analysé précédemment, le signal d'entrée comportait du bruit qui provoquait des déclenchements multiples autour d'un seuil unique (2.5V), faussant la mesure de fréquence.

- La Solution : L'Hystérésis

Pour corriger ce défaut, j'ai modifié l'algorithme de détection de période. Au lieu d'un seul seuil, j'ai implémenté deux seuils distincts pour créer une zone de tolérance.

- Seuil BAS (500 sur 1023) : 2.44 V

- Seuil HAUT (520 sur 1023) : 2.54 V

- Principe : Le signal doit descendre sous 2.44V pour armer le système, puis monter au-dessus de 2.54V pour déclencher le comptage. Les petites variations entre les deux sont ignorées.

- Le Code Correctif (Extrait du programme)

// 1. On attend que le signal descende FRANCHEMENT en bas (sous 2.44V) while(analogRead(pinGBF) > 500) { if (micros() - startWait > timeout) return; // Sécurité anti-blocage } // 2. On attend que le signal remonte FRANCHEMENT en haut (dessus 2.54V) while(analogRead(pinGBF) < 520) { if (micros() - startWait > timeout) return; } // 3. Déclenchement validé : On lance le chrono t1 = micros();