Document : Fiche de contrôle visuel

Projet : Générateur Basse Fréquence (Kit GBF)

- La Procédure de Vérification (Checklist)

Ce tableau récapitule les points de vigilance que j'ai contrôlés systématiquement avant de passer à l'étape suivante, afin de garantir la fiabilité du montage final.

| Étape | Point de Contrôle | Critère de validation (Norme) | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Tri | Valeur des Résistances | Vérification du code couleur et mesure à l'ohmmètre avant insertion. | ☑ OK |
| Implantation | Polarité des Condensateurs | La bande blanche (ou le signe -) du condensateur électrolytique doit correspondre au marquage hachuré sur le circuit imprimé. | ☑ OK |
| Implantation | Orientation des CI / Diodes | L'encoche du support de circuit intégré doit être alignées avec le dessin sur la carte (Datasheet consultée). | ☑ OK |
| Soudure | Absence de Court-Circuit | Inspection visuelle rapprochée pour vérifier que l'étain ne touche pas une pastille voisine. | ☑ OK |

- Illustration du Contrôle