Document : Rapport de Diagnostic

Projet : Alimentation Stabilisée

- Description de l'Incident

Lors de la phase de test, la carte ne délivrait aucune tension en sortie, alors que le transformateur délivrait bien 15V AC en entrée.

- Méthode de Diagnostic (Comparaison Théorie / Réel)

J'ai procédé à une inspection visuelle en comparant le schéma d'implantation avec la carte.

- Symptôme : Pas de tension aux bornes du condensateur de filtrage.

- Identification de la cause : Une erreur de décalage d'une ligne sur la plaque à pastilles.

- Solution apportée

Un fil (strap) a été ajouté reliant la mauvaise ligne à la bonne ligne, tout en fraisant la mauvaise ligne pour que le courant n’atteigne pas la suite du montage présent sur cette ligne.