Schéma Fonctionnel de la Chaîne d'Énergie

Projet : Alimentation Stabilisée

- Schéma électrique

- Détail des blocs

| Fonction | Composant Réel | Rôle technique |
| --- | --- | --- |
| ABAISSER | Transformateur (Réf: TRA12UNI00) | Convertit la haute tension du secteur (230V) en une basse tension de sécurité (~12V-15V) adaptée au circuit. |
| REDRESSER | Pont de Diodes (Réf: GBL410) | Force le courant à ne circuler que dans un seul sens. Il transforme la tension alternative sinusoïdale en une tension "double alternance" positive. |
| FILTRER (LISSER) | Condensateurs (C1 à C4) | Les gros condensateurs (C1 2200µF) stockent l'énergie pour combler les creux de tension entre les alternances, transformant le signal "haché" en un signal presque continu. |
| RÉGULER | LM317 (Réf: LM317T) | Asservit la tension de sortie à une valeur précise définie par le potentiomètre. Il élimine les dernières ondulations et maintient la tension stable quelle que soit la charge branchée. |