Dictionnaire des données et Algorithmes de mesure

Projet : Voltmètre / Fréquencemètre sur Arduino

1. Dictionnaire des variables

| Type | Nom de la variable | Rôle / Description Physique | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| float | tensionInstantanee | Image de la tension présente sur l'entrée A0 à l'instant T. | Volts (V) |
| float | mesure[NB_ECH] | Tableau tampon stockant l'historique des 100 derniers échantillons. Permet le calcul de la moyenne glissante. | Volts (V) |
| float | valeurMoyenne | Composante continue du signal (Vmoy). Résultat de la moyenne arithmétique des échantillons. | Volts (V) |
| float | valeurRMS | Tension efficace totale (Veff). Représente l'énergie totale du signal. | Volts (V) |
| float | valeurRMS_AC | Composante alternative seule (Vac). Utile pour isoler le signal utile d'une composante continue. | Volts (V) |
| float | frequence | Nombre de périodes du signal par seconde. | Hertz (Hz) |
| float | periode_ms | Durée d'un cycle complet du signal. | Millisecondes (ms) |
| uint8_t | page | Variable d'état de l'interface (Machine à état) pour gérer l'affichage LCD. | - |

2. Traduction des formules physiques en algorithmes

A. Tension Instantanée (Vinst)

- Formule théorique : V=Nnum×Vref2n-1

- Implémentation C :

int mesureNum = analogRead(pinVoltmetre); tensionInstantanee = mesureNum * (5.0 / 1023.0);

B. Tension Moyenne (Vmoy) - Optimisation

- Formule théorique : V=1Ni=0N-1Vi

- Implémentation C :

somme -= mesure[nb]; // Retrait de l'échantillon le plus vieux mesure[nb] = tensionInstantanee; // Ajout du nouvel échantillon somme += mesure[nb]; // Mise à jour de la somme valeurMoyenne = somme / NB_ECH; // Division par le nombre d'échantillons (100)

C. Tension Efficace (Veff)

- Formule théorique : Veff=1Ni=0N-1Vi2

- Implémentation C :

for (int i = 0; i < NB_ECH; i++) { sommeCarres += mesure[i] * mesure[i]; // Somme des carrés } valeurRMS = sqrt(sommeCarres / NB_ECH); // Racine de la moyenne des carrés

D. Composante Alternative (Vac)

- Formule théorique : Vac=Veff2-Vmoy2

- Implémentation C :

float varTemp = valeurRMS * valeurRMS - valeurMoyenne * valeurMoyenne; if (varTemp < 0) varTemp = 0; // Sécurité mathématique valeurRMS_AC = sqrt(varTemp);

E. Fréquence (f)

- Formule théorique : f=1T

- Implémentation C :

unsigned long periode_us = (t2 - t1); // Différence de temps frequence = 1000000.0 / periode_us; // Conversion µs -> s et inversion