Document : Analyse de Dysfonctionnement

Projet : Fréquencemètre sur Arduino

- Observation du dysfonctionnement

Lors des premiers tests du mode fréquencemètre avec un signal sinusoïdal de 10Hz, l'affichage des valeurs était incohérent et instable.

- Valeur attendue : 10 Hz.

- Valeur affichée : Variations rapides et aléatoires entre 10 et 300 Hz.

- L'Analyse du Problème (Identification)

En analysant le comportement, j'ai identifié que le dysfonctionnement provenait de la méthode de détection à seuil unique (2,5V). Le signal réel étant légèrement bruité (parasites électroniques), il franchissait le seuil de 2.5V plusieurs fois très rapidement lors d'une seule remontée. Le programme interprétait chaque micro-franchissement comme une nouvelle période, faussant totalement le calcul de la fréquence (f=1T).

- Illustration du phénomène